Triggiano, 14 settembre 2010





A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

Oggetto: Migliorie Amica 64 vers. 2009 (vers. 1.4) e Tastiera Simplya (vers. 1.4)

Le centrali Amica 64 vers. 2009, le tastiere Simplya e le AmicaWeb prodotte dagli inizi di ottobre p.v. avranno una nuova versione firmware (disponibili sul nostro sito www.combivox.it nell’area a voi riservata) che permetterà di usufruire delle migliorie qui di seguito elencate.

AMICA 64 vers. 2009 vers. 1.4

1. La versione firmware 1.4 della centrale Amica 64 vers. 2009, consente di eseguire comandi domotici da parte della centrale visualizzando in tempo reale lo stato di acceso/spento e/o attivato/disattivato dei dispositivi comandati.

In particolare ciò è possibile tramite tastiera SIMPLYA o tramite smartphone (attraverso il modulo AmicaWeb): restano inalterate le possibilità di eseguire gli stessi telecomandi localmente tramite tastiera LCD e remotamente tramite SMS o funzione CLIP.

Questa funzione introduce una programmazione aggiuntiva sulle uscite (da 1 a 38) associando il nuovo evento “Telecomando SMS assoc. a zona” a un particolare ingresso della centrale (da 1 a 64) programmato col nuovo tipo di zona denominato “Comando” (vedi allegato A).
Dal punto di vista installativo si riportano, nell’allegato B, due esempi di funzionamento di organi da comandare (bistabile o impulsivo).

Per eseguire questi nuovi comandi domotici da tastiera LCD, tastiera Simplya o da Smartphone è necessario che:

· il firmware della tastiera Simplya sia aggiornato alla versione 1.4;
· il firmware della AmicaWeb, utilizzando il cavo USB 2.0 cod. 61.942, sia aggiornato alla versione 1.3 (ricordiamo che i driver AmicaWeb USB sono disponibili sul sito Combivox nell’area a voi riservata alla voce Download Software/Driver interfacce USB).

In ogni caso gli stessi driver sono presenti nel software di programmazione delle centrali, rilevabili cliccando col tasto dx del mouse sull’icona del programmatore centrali, quindi cliccare su “Proprietà” e nella cartella “Collegamento” cliccare su “Trova destinazione”.

· il software “Programmatore centrali Combivox” sia aggiornato alla versione 8.4.4.
2. Con questa nuova versione firmware l’utente MASTER non può più cancellare l’archivio eventi.
3. E’ ora possibile eseguire operazioni di manutenzione sulla centrale, quando è necessario spegnerla, senza che eventuali sirene su bus RS 485 comincino a suonare. E’ sufficiente entrare nella modalità “test impianto” prima di spegnere la centrale (è richiesto che le sirene su bus abbiano la versione firmware 1.5).

4. Ci è stato segnalato che in caso di interrogazione da remoto della centrale attraverso la linea PSTN, i toni di “handshake” verso un eventuale modem DTMF che il dispositivo invia al chiamante prima del messaggio di “Inserire codice”, possono mandare in blocco alcuni router ADSL che pertanto emettono un fischio continuo e fastidioso durante quella chiamata.

Con questa nuova versione firmware è possibile ovviare a ciò disattivando la funzione di telegestione (tramite modem PSTN) su linea telefonica urbana: operazione eseguibile dal menù tecnico sulla tastiera locale (Menù 3 COMUNICATORE/ 9 TELEGESTIONE/ TELEG. PSTN).

TASTIERA SIMPLYA vers. 1.4

La nuova versione della tastiera Simplya, oltre a consentire di eseguire comandi domotici visualizzando in tempo reale lo stato di quel comando, come sopra descritto, consente di:

1. richiedere il codice MASTER per accedere alle funzioni di Programmatore orario (dal menù Configura/Programmi orario): funzione preventivamente programmata dall’installatore accedendo ai menù Configura/Impostaz. Tecniche/Varie);

2. programmare la tastiera ( dai menù Configura/Impostaz. Tecniche/Varie) in modo che gli utenti abilitati e programmati possano accedere alla tastiera inserendo il proprio codice dopo che la stessa  sia andata in stand-by;

3. evitare che l’utente possa cancellare l’archivio eventi;

4. inviare comandi al dispositivo RECORDIA per consentire la visualizzazione live delle telecamere e/o delle registrazioni su monitor e/o televisore collegato alla RECORDIA (con centrale Amica 2009 firmware vers. 1.4 o sup. e AmicaWeb firmware vers. 1.1 o sup.).
Auspicando che, come in altre circostanze, queste migliorie siano foriere per tutti di incrementi nelle vendite, cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente.


COMBIVOX Srl

Direzione Commerciale































































































