# HE-100XDAM

Doppio rivelatore PIR doppia tecnologia con antimascheramento ad effetto tenda per porte e finestre, colore bianco.

Descrizione

HE-100XDAM

Rivelatore doppia tecnologia antimascheramento ad effetto tenda, portata m 2, colore bianco

DESCRIZIONE

La protezione a  tenda tramite la coppia di sensori passivi d’infrarossi e le sue dimensioni contenute consentono l’installazione sul lato superiore di una finestra o di una porta.

PRESTAZIONI

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 in 2.5 ms

- Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite due IR attivi

- Funzionamento selezionabile in AND o OR

- Funzionamento LED d’allarme selezionabile On/Off

- Protezione antiapertura

- Lente di Fresnel

- Compensazione automatica della temperatura

CARATTERISTICHE

| Articoli | HE-100XDAM |
| --- | --- |
| Alimentazione | da 11.5Vc.c. a 15.5Vc.c. |
| Assorbimento | a riposo 10mA in allarme 3mA |
| Zone di rilevazione | 4 |
| Portata microonda | 4 m |
| Frequenza microonda | 24 GHz |
| Antimascheramento | 2 IR attivi |
| Relè d’allarme | N.C. max 100 mA @ 60Vc.c. |
| Antiapertura | contatto N.C. |
| Indicatore LED | selezionabile ON/OFF |
| Temperatura di funzionamento | da -20° a +50° |
| Umidità | 85% (max) |
| Grado di protezione | IP55 |
| Colore | bianco |
| Peso g | 101 |