R&D Department

Elenco modifiche al sistema Prime in occasione del rilascio

della versione 2.01 di centrale

Anomalie segnalate e risolte su Prime ver. 2.01

- Reinclusione di zone autoescluse. Risolta anomalia per la quale se si inseriva in presenza di zone autoescludibili reincludibili aperte, esse potevano generare allarme in caso di perdita di connessione al Cloud.

- Errata descrizione evento su Cloud. Risolta anomalia per cui, leggendo il registro eventi su Cloud, veniva riportata la dicitura "Espansione 1 T01" all'inserimento da timer.

- Rimozione terminali esclusi. Risolta anomalia per cui se si escludeva una zona e successivamente si rimuoveva il relativo terminale, restava la segnalazione di zona esclusa in tastiera.

- Rimozione terminali in “Prova”. Risolta anomalia per cui se una zona aveva l’opzione “Prova” e successivamente si rimuoveva il relativo terminale, restava la segnalazione di zona in Prova in tastiera.

- Zone appartenenti ad aree oltre la 16-esima. Risolta anomalia per cui, una zona “Ritardata” appartenente ad aree superiori alla 16-esima, poteva generare allarme al termine del tempo di uscita.

Nuove caratteristiche e migliorie Prime ver. 2.01

- Antistrappo centrale. Migliorata la gestione del sabotaggio da antistrappo. La sensibilità del sensore di strappo era troppo elevata.

- LAN locale. Aumentata affidabilità del collegamento ad internet da rete LAN locale.

- Finestra di allarme in corso. La finestra di allarme in corso ora si estingue coerentemente su tutte le tastiere quando viene effettuata la cancellazione delle memorie di allarme.

Migliorie e Anomalie risolte sulle tastiere Aria/HG ver. 5.02

- Antistrappo tastiera. Migliorata la gestione del sabotaggio da antistrappo. La sensibilità del sensore di strappo era troppo elevata.

Migliorie e Anomalie risolte sulle tastiere Concept ver. 5.01

- Sensibilità tasti. Migliorie generiche sulla gestione dei tasti capacitivi.

Migliorie e Anomalie risolte sulle PrimeLAN ver. 2.01

- Risolta anomalia per cui il gestore eventi ONVIF non eliminava eventi registrati con anno 2000

- Risolta anomalia per cui da web non funzionava il tasto reset di area

- Risolta anomalia per cui da Modbus non funzionava il reset di area

- Aggiunte le API HTTP per integratori di sistemi

Modifiche al software PrimeSTUDIO ver. 2.0.0.2

- Risolta anomalia nella funzione di monitoraggio passando tra due soluzioni.

- Risolta anomalia che impediva la corretta visualizzazione dello stato di centrale ("Stato Centrale" dalla Tastiera virtuale) con connessione via-Cloud

- Risolta anomalia per la quale, in Prime60 dal terminale 110 in poi, venivano nascoste le opzioni per la Flex5/DAC nelle uscite

- Risolta anomalia su import di soluzioni di versioni precedenti per cui alcune descrizioni degli oggetti di centrale potevano risultare errate

- Risolta anomalia per cui in monitoraggio dello stato delle zone e solo per connessioni via Cloud, alcuni terminali (multipli di 20) venivano mostrati in sabotaggio pur essendo a riposo.

- Inserito l'agente per l'evento di Zona Esclusa per le zone autoescludibili

- Aggiunta possibilità di vedere la lista delle zone associate ad una certa area

- Aggiunta possibilità di vedere la lista degli scenari di uscita associati ad una certa uscita

- Aggiunta funzione di preiview delle immagini di default degli stati sugli oggetti nelle mappe di PrimeLAN

- Gestione delle "Azioni rapide su allarme"

- Aggiunta segnalazione, nella fase di monitoraggio, della tastiera in emulazione

- Aggiunta la possibilità di salvare due distinti indirizzi IP per ogni soluzione (un indirizzo per una connessione WAN da remoto e un altro indirizzo per una connessione LAN in locale)

- Aggiunta la possibilità di utilizzare lo “0” come ultima cifra negli per gli indirizzi dei telegrammi KNX